Inverse Kinematics of a Planar Robot Arm Using Neural Networks

GITHUB

κάθε φορά που αλλάζω κάτι στον κώδικα:

- git add .

- git commit -m "Περιγραφή αλλαγών"

- git push

1. Τι ΑΚΡΙΒΩΣ θα υλοποιήσεις (ξεκάθαρα βήματα)

Θα κάνουμε ένα 2D 2R ρομπότ (δύο αρθρώσεις). Είναι ιδανικό γιατί:

τα μαθηματικά είναι καθαρά

έχει πολλαπλές λύσεις IK

είναι κλασικό παράδειγμα σε ρομποτική

Το project θα έχει 4 βασικά στάδια:

🔹 Στάδιο 1 — Forward Kinematics (βάση όλων)

Ορίζεις:

- μήκη συνδέσμων: l1,l2

- γωνίες: θ1,θ2

Τύποι:

x=l1cos⁡θ1+l2cos⁡(θ1+θ2)
y=l1sin⁡θ1+l2sin⁡(θ1+θ2)

Αυτό θα σου χρησιμεύσει για:

- να παράγεις dataset

- να ελέγχεις λύσεις IK

🔹 Στάδιο 2 — Inverse Kinematics με Newton–Raphson

Υλοποιείς αριθμητική μέθοδο:

θk+1=θk+J+(θk) (pd-p(θk))

Με:

- Jacobian

- pseudoinverse

Εδώ δείχνεις:

- Jacobian

- pseudoinverse

- Newton-Raphson

- resolved-rate control

🔹 Στάδιο 3 — Δημιουργία Dataset για NN

Χρησιμοποιείς το FK για να φτιάξεις:

- είσοδος: (x, y)

- έξοδος: (θ1,θ2)

Παράδειγμα:

(θ1, θ2) → FK → (x, y)

(x, y) → στόχος NN → (θ1, θ2)

🔹 Στάδιο 4 — Neural Network για Inverse Kinematics

Εκπαιδεύεις MLP:

- Input: x, y

- Output: θ1, θ2

Μετά:

- δίνεις έναν στόχο (x, y)

- παίρνεις γωνίες από NN

- συγκρίνεις με Newton–Raphson

Μετράς:

- σφάλμα θέσης

- σύγκλιση

- γενίκευση

2. Αυτό καλύπτει ΤΕΡΑΣΤΙΟ μέρος της ύλης σου

Κοίτα πόσα “τικ” βάζεις:

•	Matrix algebra ✅

•	Systems of equations ✅

•	Inverse & pseudoinverse ✅

•	Coordinate systems & rotations ✅

•	Newton-Raphson ✅

•	Trajectories ✅

•	Direct kinematics ✅

•	Inverse kinematics ✅

•	Jacobian & manipulability (αν το προσθέσουμε) ✅

•	Neural networks ✅

Δηλαδή… σχεδόν όλο το μάθημα.

3. Πολύ σημαντικό: επίπεδο δυσκολίας

Θέλω να είμαι ειλικρινής:

Αυτό το project είναι:

•	μεσαίας δυσκολίας

•	απολύτως εφικτό

•	αλλά θέλει σωστή σειρά βημάτων

Δεν θα σε πετάξω κατευθείαν στο NN.

Θα το χτίσουμε όπως στο μάθημα:

1.	FK

2.	Jacobian

3.	Newton IK

4.	Dataset

5.	NN

4.παίρνουμε την πιο ασφαλή και έξυπνη στρατηγική:

🔹 Γλώσσα: Python

🔹 Βιβλιοθήκες: NumPy + Matplotlib + (αργότερα) απλό PyTorch

🔹 Ρομπότ: 2R planar manipulator

🔹 Στυλ: πολλά σχόλια, βήμα–βήμα, αρχάριος → μέτριος

Δεν θα κάνουμε τίποτα “μαύρο κουτί”.

Δομή project:

project/

│

├── fk.py              # Forward kinematics

├── jacobian.py        # Jacobian computation

├── ik_newton.py       # Inverse kinematics with Newton-     Raphson

├── dataset.py         # Dataset generation

├── nn_ik.py           # Neural network for IK

├── main.py            # Demo / experiments

└── report.pdf

5.Τι θα κάνουμε ΠΡΩΤΑ (πολύ σημαντικό)

Πριν από AI, NN, training κτλ:

ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ: Forward Kinematics 2R + σχεδίαση του ρομπότ

Γιατί;

Αν δεν καταλαβαίνεις το FK γεωμετρικά → το IK και το NN θα είναι μαύρη μαγεία.

Αυτό είναι και βασική ύλη του μαθήματος.

6. Forward Kinematics 2R — θεωρία σε απλά λόγια

Έχεις:

- δύο αρθρώσεις: θ₁, θ₂

- δύο συνδέσμους: l₁, l₂

Η άκρη του ρομπότ (end-effector) είναι:

x=l1cos⁡θ1+l2cos⁡(θ1+θ2)
y=l1sin⁡θ1+l2sin⁡(θ1+θ2)

Σημαντικό:

- η δεύτερη άρθρωση “βλέπει” γωνία θ₁ + θ₂, όχι μόνο θ₂

- αυτό είναι κλασικό λάθος αρχαρίων.

******************Πρώτος καθαρός κώδικας: fk.py***********************

Αποτελέσματα στο terminal:

End-effector position:

x = 1.4349479293681051

y = 1.0533104113238214

7.Επόμενο βήμα: Jacobian 2R (είναι το “κλειδί” για IK/Newton και μετά για το NN).

1) Τι είναι ο Jacobian (πολύ απλά)

Ο Jacobian J(θ)λέει:

αν αλλάξω λίγο τις γωνίες θ1,θ2, πόσο θα αλλάξει η θέση xy.

Μαθηματικά:

xy=J(θ)θ1θ2
2) Forward Kinematics (θυμίζω)

x=l1cos⁡θ1+l2cos⁡(θ1+θ2)
y=l1sin⁡θ1+l2sin⁡(θ1+θ2)

3) Παράγωγοι → Jacobian

Ο Jacobian είναι:

J=∂x∂θ1∂x∂θ2∂y∂θ1∂y∂θ2

Υπολογίζουμε:

- ∂x∂θ1=-l1sin⁡θ1-l2sin⁡(θ1+θ2)

- ∂x∂θ2=-l2sin⁡(θ1+θ2)

- ∂y∂θ1=l1cos⁡θ1+l2cos⁡(θ1+θ2)

- ∂y∂θ2=l2cos⁡(θ1+θ2)

Άρα:

J(θ1,θ2)=-l1sin⁡θ1-l2sin⁡(θ1+θ2)-l2sin⁡(θ1+θ2)l1cos⁡θ1+l2cos⁡(θ1+θ2)l2cos⁡(θ1+θ2)

******************Πρώτος καθαρός κώδικας: jacobian.py***********************

Τι να περιμένεις

Θα δεις:

- τις τιμές του x,y

- έναν πίνακα 2×2 (ο Jacobian)

- και ένα παράδειγμα που δείχνει ότι x,y=Jθ

αποτελέσματα στο terminal:

FK:

x = 1.4349479293681051 y = 1.0533104113238214

Jacobian J:

[[-1.05331041 -0.57388487]

[ 1.43494793  0.55736537]]

Example velocity mapping:

theta_dot = [ 0.1  -0.05]

xy_dot = J @ theta_dot = [-0.0766368   0.11562652]

8. Επόμενο βήμα (μετά από αυτό)

Μόλις το τρέξεις και βγάλει αποτελέσματα, πάμε στο Inverse Kinematics με Newton-Raphson:

θk+1=θk+J(θk)+ (ptarget-p(θk))

(όπου J+είναι pseudoinverse, το np.linalg.pinv)

📌 Τι πάμε να λύσουμε (IK)

Θέλεις: για έναν στόχο xdydνα βρεις γωνίες θ1θ2ώστε το end-effector να πάει εκεί.

- Forward kinematics: θ1,θ2)→(x,y

- Inverse kinematics: xd,yd)→(θ1,θ2

Η IK δεν έχει πάντα “κλειστό τύπο”, οπότε κάνουμε επαναληπτική λύση.

2) Η ιδέα Newton (πολύ απλά)

Ξεκινάς από μια αρχική εικασία θ0.
Κάθε βήμα διορθώνεις τις γωνίες ώστε να μειώσεις το σφάλμα:

e=xd-x(θ)yd-y(θ)

Ο Jacobian δίνει την “σχέση”:

Δx≈J(θ) Δθ

Θέλουμε Δx=e⇒

J(θ)Δθ≈e

Άρα παίρνουμε:

Δθ=J(θ)+ e

και ενημερώνουμε:

θ←θ+Δθ

📌 Το J+είναι pseudoinverse (για ασφάλεια κοντά σε singularities).

******************Πρώτος καθαρός κώδικας: ik_newton.py***********************

Τι πρέπει να δεις (αναμενόμενα)

- Στο terminal:

- Converged: True

- γωνίες λύσης theta_sol

- final error norm πολύ μικρό (π.χ. 1e-6 ~ 1e-3)

- Παράθυρο με:

- το ρομπότ

- στόχο (x)

- διακεκομμένη τροχιά του end-effector προς τον στόχο

Κλασικά “λάθη” και τι σημαίνουν

- Δεν συγκλίνει / Converged False:

  - ο στόχος είναι εκτός workspace (π.χ. απόσταση > 1.8)

  - ή αρχική εικασία πολύ κακή

  - ή κοντά σε singularity

  - λύση: άλλαξε theta0 ή βάλε step_scale=0.5

- Τρέμει/πετάγεται:

  - μεγάλο βήμα Newton

  - λύση: μικρότερο step_scale

αποτελέσματα στο terminal:

Converged: True iters: 9

theta_sol (rad): [-0.26770106  1.53954108]

final xy: [1.19999992 0.50000044]

target xy: [1.2 0.5]

final error norm: 4.4814227658182475e-07

9. Επόμενο βήμα κάνουμε dataset generator:

- παίρνουμε πολλά θ1θ2

- υπολογίζουμε xyμε FK

- φτιάχνουμε ζεύγη: x,y)→(θ1,θ2

και μετά πάμε στο Neural Network.